临床技能评分表

电除颤技术操作评分标准（标准分100分）

姓名                       专业                       得分

| 项目 | 操作流程与标准 | 分值 | 扣分细则 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作前 准备 （10分） | 1.着装整洁，洗手，戴口罩。 | 3 | 一项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 2.用物准备：除颤仪、导电膏、纱布四块、听诊器、弯盘、记录单，检查除颤仪性能良好。 | 5 | 缺一项扣1分。 |  |
|  | 3.用物准备3分钟。 | 2 | 超时1分钟扣2分。 |  |
| 评估 （10分） | 1.评估患者是否突然发生意识丧失、抽搐、发绀、大动脉搏动消失 | 5 | 评估不全面少一项扣1分，未评估不得分。 |  |
|  | 2.评估患者心电图状况以及是否有室颤波（行心电监护者）。 | 5 | 评估不全面少一项扣1分，未评估不得分。 |  |
| 操作 流程 （70分） | 1.呼叫患者、判断意识，呼救寻求帮助，记录时间。 | 4 | 一项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 2.舒适与安全：周围环境宽敞、安全，光线明亮。 | 2 | 一项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 3.患者去枕平卧于硬板床或绝缘床。松解衣扣，暴露除颤部位，查看皮肤、导联、有无起搏器及金属物质。 | 3 | 一项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 4.迅速携除颤仪到床旁，打开除颤仪电源的开关，观察患者心律，确认是否为室颤。 | 5 | 未打开开关扣2分，未观察扣3分。 |  |
|  | 5.用纱布呈“Z”型擦干患者除颤部位皮肤。 | 2 | 未擦干皮肤扣2分。 |  |
|  | 6.涂导电膏。 | 4 | 未涂抹扣4分。 |  |
|  | 7.选择非同步除颤方式，准确选择出所需除颤电量（单向波360J，双向波200J），充电。 | 6 | 未选择非同步扣3分，能量选择不正确扣3分。 |  |
|  | 8.左手电极板置于胸骨右缘第二肋间（电极板中线与右锁骨中线重合），右手电极板置于心尖部（左腋中线平第5肋间），电极板与皮肤紧密接触，保证导电良好（如患者大量出汗，应迅速将胸部擦干）。 | 12 | 部位不准确一处扣3分，电极板未避开电极片一处扣3分，接触不严密扣2分，有汗未擦干扣2分。 |  |
|  | 9.再次观察心电示波，确认室颤。操作员与患者保持一定距离，清场，确认没有人接触床边，双手拇指同时按压放电键电击除颤。 | 12 | 未观察扣3分，充电方法不正确扣3分，未充电扣6分。操作员未离开床边扣3分， |  |
|  | 10.然后观察除颤仪上的波形变化，监测患者心律是否变为窦性，若无效，可再次充电，再次电击除颤。 | 6 | 未清场扣3分，放电不正确扣6分 |  |
|  | 11.如转复成功，关闭电源，擦净病人皮肤及电极板。 | 6 | 一项不符合要求扣2分。 |  |
|  | 12.密切监测心律变化，做好抢救记录。 | 4 | 一项不符合要求扣2分。 |  |
|  | 13.整理床单位及用物。 | 4 | 未整理一项扣2分。 |  |
| 评价 10分 | 1.操作准确、熟练。 | 3 | 操作不熟练扣1-2分。 |  |
|  | 2.急救意识强弱。 | 4 | 急救意识差酌情扣1-2分。 |  |
|  | 3.爱伤观念强。 | 3 | 爱伤观念差酌情扣1-2分。 |  |
|  | 4.在规定时间内完成操作。 | 3 | 每超时1分钟扣2分。 |  |